- 采购需求

- 项目基本情况

1、项目名称：治安类专业实训平台安防监控设备采购—视频监控及实训平台数据采集系统设备采购

2、项目预算：406.17万元

3、采购内容：本项目为交钥匙系统，中标人应负责与项目有关的所有事项，包括项目施工、全部设备及材料的采购、供应、安装、调试、系统集成、相关行业管理部门验收、全部设备及软件的质保、认证培训、设备的操作使用和保养培训及售后服务。中标人在项目范围内的选材上如有疏漏，则由中标人自行承担相关费用。

- 技术要求

1、实现的功能

本次视频监控及实训平台数据采集系统设备采购项目，重点应用于校内食堂等人员密集场所处。一方面，建筑物内人员密集场所的视频资源及结构化数据可作为治安类专业的教学实践，比如通过突发事件的视频监控，可为刑事司法学院实验中心的现场勘查实验室、公安信息技术实验室、治安实验室等实验室的现场勘查、治安管理、安全防范技术等实验项目提供大量数据支撑，为治安类专业实战实训提供优良的真实鲜活的数据来源；另一方面，通过视频监控、人脸识别、视频智能分析、物联感知等先进技术对各食堂后厨人员持证情况、穿戴情况、四害防治情况、卫生消毒环境等各方面进行远程智能监管，同时按照《市场监管总局 教育部 国家卫健委 公安部关于落实主体责任强化校园食品安全管理的指导意见》（市监食经〔2019〕68号）、《省市场监管局等四部门关于印发〈湖北省校园食品安全守护行动实施方案（2020-2022年）〉的通知》（鄂市监餐饮函〔2020〕174号）等文件精神要求，符合国家及相关教育部门关于学校食堂“互联网+明厨亮灶”管理平台建设相关要求，落实食品安全主体责任和提升监管效率，确保学校食品安全。因此本项目将对现有的校园安防系统的食堂等处进行联网升级，充分利用校园安防系统丰富的资源，以人员密集场所真实的视频图像及结构化数据为基础，服务于治安类专业的教学实践，打造公安实战级别实训平台，为高水平学科建设提供有力支撑，对提升教学实践质量有重要意义。同时，可加强校园食堂的安全防范，可以更智能、更高效、更精准的保障校园食堂食品安全，达到一举多得的效果。

2、质量要求

①厨房档口及后厨配置防油污摄像机，摄像机需具备良好的防尘防水能力和一定的防油污能力，镜头护罩无需任何工具即可实现快速拆卸及安装，方便镜头护罩的清洗、更换。

②操作间、配菜间、洗碗间、蒸饭间配置变焦对讲摄像机。

③室内通往后厨出入口配置海螺型半球摄像机对于非本单位注册备案的持证人员进入后厨后，进行人脸识别报警，如配置摄像机的出入口没有配套硬件（配套门），需要加装，费用由中标人承担。

④场所选择支持接入温湿度传感器的温湿度摄像机，配置温湿度传感器实时采集温湿度数据，并将数据叠加在视频画面。

⑤食堂相关区域配置位移监测、消毒监测、消杀监测等传感器，配合物联主机，实现各种环境、设备监测。

⑥每个食堂配置测温一体机，确保餐饮合作餐饮单位员工每天早上进行到岗实名登记。

⑦食堂大厅配置海螺型半球摄像机，实现大厅视频监控覆盖。

⑧食堂大厅配置信息发布屏，通过信息发布平台编辑信息，如食品安全知识、食品安全事件公告等，并发布到信息发布屏上，在发布屏上进行展示。

3、设备技术规格及要求

1、防油污筒机【档口、后厨】

1.1 不低于1/3"ProgressiveScanCMOS

1.2 彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR；

1.3 最高分辨率不低于2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像；

1.4 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测；

1.5 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，110dB宽动态适应不同监控环境；

1.6 报警输入不低于1路，报警输出不低于1路（报警输出最大支持DC12V，30mA）；

1.7 音频输入不低于1路，音频输出不低于1路；

1.8 供电：PoE：802.3af，Class3或更优

1.9 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远不低于30m；

1.10 符合IP67防尘防水设计；

1.11 筒机镜头护罩无需任何工具即可实现快速拆卸及安装，方便镜头护罩的清洗、更换；

1.12 存储接口：具备USB接口或者存储卡接口连接外部存储介质

1.13 智能分析功能：具有以下智能分析功能设置选项：音频异常、虚焦侦测、场景变更、区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取。

1.14 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。

2、变焦对讲半球【操作间、配菜间、洗碗间、蒸饭间等处】

2.1 400万1/3"对讲半球摄像机

2.2 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动

2.3 支持对运动人脸进行检测，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图

2.4 最低照度:彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR

2.5 宽动态:不低于120dB

2.6 调节角度不低于水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°

2.7 焦距&视场角:（电动变焦）不低于2.7~12mm

2.8 补光灯类型:红外灯

2.9 补光距离:最远不低于30m

2.10 音频不少于：1路输入；1路输出（Lineout）；1个内置麦克风，1个内置扬声器

2.11 报警不少于：1路输入，1路输出

2.12 供电：PoE：802.3af，Class3

2.13 防护不低于：IP66，IK10

3、温湿度摄像机【场所】

3.1 200万1/2.7"半球型网络摄像机

3.2 内置GPU芯片

3.3 最低照度:彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），黑白：0.0002Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR

3.4 焦距&视场角:2.7~12mm

3.5 补光灯类型:红外，补光距离不低于30m

3.6 ▲内置麦克风不低于1个，内置扬声器不低于1个；不低于1路音频输入，不低于1路音频输出（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

3.7 不低于2路报警输入，不低于1路报警输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12V，30mA）

3.8 不低于1路RS485接口

3.9 供电方式:DC：12V±20%，支持防反接保护;AC：24V±20%;PoE：802.3at，Type2Class4

3.10 防护:IP67，IK10

3.11 支持温湿度显示功能，可通过RS485接口接入温湿度传感器，并可通过IE浏览器动态实时显示温湿度信息。

3.12 支持温湿度报警功能，可通过IE浏览器设置温湿度报警阀值，当超过此阀值时可产生报警，并可将报警信息上传至平台；支持温湿度信息定时上报功能，可通过IE浏览器设置温湿度定时上传时间间隔，并上传至平台。

4、温湿度传感器【场所】

4.1输出信号:RS-485

4.2 量程：湿度范围不窄于0%RH～100%RH；温度湿度范围不窄于0℃～50℃

4.3 准确度：湿度：±3%RH（测试环境：5%RH～95%RH，25℃）；温度：±0.5℃（测试环境25℃）

4.4 供电：直流24V（12V-24V）

4.5 最大功耗：≤1W

4.6 工作温度：-10℃～60℃

4.7 安装方式：壁挂式

5、位移监测

5.1 触发距离（木门）：25mm±5mm

5.2 电池续航：3年（按一天开合30次计算）

5.3 工作电压：DC3V

5.4工作电流静态≤10μA；最大≤25mA

5.5 支持低电量提醒

5.6 支持防拆告警

5.7 通讯协议：ZigBee3.0/NB-IoT

5.8无线频率：2.4GHz

5.9 通讯距离空旷环境大于250m

6、消毒柜监测

6.1 供电方式零火线供电

6.2 输出接口：二孔、三孔、USB

6.3 额定负载USB输出：5V⎓2.4AMax

6.4 五孔输出：2500WMax

6.5 通信方式：ZigBee/NB-IoT

6.6 无线频率：2.4GHz

6.7 通讯距离空旷环境≥250m

7、紫外线消杀监测（开关）

7.1 额定电压：AC220V额定负载：每路阻性负

7.2 载最大功率800W，容性/感性负载最大功率

7.3 400W，整机负载最大2200W

7.4 通讯距离：>150m(空旷环境)

7.5 开关次数：5万次

8、物联主机

8.1 供电：MicroUSB

8.2 有线网口：一个RJ45，10M/100M自适应以太网口

8.3 音频输出1W8Ω

8.4 按键功能键、Reset按键（针触））

8.5 通信方式：RJ45接口网线、Wi-Fi（2.4GHz）或Zigbee（2.4GHz）3.0或NB-IOT或Lora协议

8.6 通信距离：Wi-Fi（2.4GHz）、Zigbee（2.4GHz）＞200m（空旷环境）

8.7 天线方式：内置

8.8 电源接口类型：MicroUSB

8.9 防护等级：IP20

9、海螺型网络摄像机【食堂大厅】

9.1 400万网络摄像机，1/1.8"ProgressiveScanCMOS

9,2 最低照度：彩色：0.0005Lux@（F1.0，AGCON）,0LuxwithLight

9.3 宽动态：120dB

9.4 支持柔光灯补光，照射距离最远不低于30m

9.5 1个内置麦克风，高清拾音

9.6 符合IP66防尘防水设计，可靠性高摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电

10、测温一体机

10.1 设备采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度不低于350cd/㎡，分辨率不低于1024*600，屏幕防暴等级IK04，采用双目宽动态相机，最大分辨率不低于1920×1080。

10.2 设备采用嵌入式Linux系统；支持人脸、刷卡（包括M1卡、CPU卡、NFC卡、二代身份证等）、二维码和密码识读，支持外接身份证阅读器模块读取身份证信息。

10.3 本地人脸库存储容量不低于50000张（或更优），本地卡存储容量不低于50000张，本地出入记录存储容量不低于100000条。

10.4 采用热成像测温，分辨率不低于120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向0.3～2.0m距离范围内非接触式自动人体测温

10.5 应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。

10.6 设备测温精度为0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。

10.7 支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；同时应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。

10.8 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN（10M/100M/1000M自适应）*1，；RS485*1；韦根*1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1；门磁I/O输入*1；报警I/O输出*1；事件I/O输入*2；机械防拆开关*1；具有指纹/蓝牙模块扩展接口；具有外接身份证模块扩展接口

10.9支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜200ms（或更优）；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率大于99.9%；设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。

10.10 支持不开启白光补光灯实现人脸识别；设备支持软硬件低功耗管理模式。

11、人脸识别一体机电源

11.1 带机箱

11.2 输入电压：100-240VAC；

11.3 输出电压：12VDC；

11.4 输出功率不低于50W；

11.5 支持蓄电池接入；

12、摄像机支架

12.1 原厂支架

13、壁挂式信息发布屏（55寸）

13.1 硬件设备：

13.1.1 操作系统：Android8.1

13.1.2 内存：不低于2GB内置存储：不低于16GBEMMC

13.1.3 亮度不低于500cd/m²物理分辨率不低于3840×2160

13.1.4 音视频输入接口不少于：AUDIOIN×1，HDMI×2,VGA×1

13.1.5 音视频输出接口不少于：AUDIOOUT×1，speaker(8Ω5W)×2

13.1.6 数据传输接口不少于：USB2.0×2,TFCard×1,BT4.0×1

13.1.7 网络接口不少于：LAN×1，Wi-Fi×1

13.1.8 支持联屏组对联屏下的所有终端进行统一控制，支持的联屏组控制操作包括开关机（休眠）、重启、停止播放开始播放、音量调节、停止插播、淸空播放内容、定时开关机、定时音量、ntp校时、亮度，在同一局域网内同一发布的内容，屏幕的播放进度都能够保持一致。（提供具备CMA或CNAS或ILAC-MRA标识的产品检测报告的复印件并加盖供应商公章）

13.1.9 ▲节目支持多个页面（至少支持30个组成，页面包括多个窗口至少支持15个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图（提供具备CMA或CNAS或ILAC-MRA标识的产品检测报告的复印件并加盖供应商公章）

13.1.10 支持窗口大小/坐标自定义设置，支持窗口对齐，窗口自动吸附，支持节目窗口按实际尺寸显示和窗口尺寸显示；支持在线文本编辑；支持窗口锁定/解锁、窗口隐藏/显示、窗口置顶/置底；支持实时预览节目制作效果，可视化显示。（提供具备CMA或CNAS或ILAC-MRA标识的产品检测报告的复印件并加盖供应商公章）

13.1.11 支持通过CS端、BS端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理

13.1.12 设备有温度保护功能，从主板获取的温度高于设定温度时应自动关机，恢复到安全值时自动开机

13.1.13 ▲制作终端的播放内容时，需要经过二层审核（素材审核、节目审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密。（提供具备CMA或CNAS或ILAC-MRA标识的产品检测报告的复印件并加盖供应商公章）

13.2 管理平台：

13.2.1 节目支持图片、音频、视频、Word、PPT、Excel、PDF、网页、数据源、视频源、应用程序、天气、时钟、倒计时等窗口自由布局拼接为节目

13.2.2 支持安卓终端、windows终端远程升级终端程序，并且可以批量操作终端升级

13.2.3 支持取消已在发布过程中的日程计划，并且支持重新发布已经发布失败的日程计划

13.2.4 节目播放支持多种日程形式，包含轮播、按天播放、按周播放、自定义、待机垫片播放等。

13.2.5 ▲支持设备状态统计，可以通过平台根据时间、设备类型查询在离线状态；支持查看终端删除播放统计，可查询素材播放次数、播放时间、播放终端个数；支持查看终端播放数据，可查看播放次数、播放类型。（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

13.2.6 ▲支持通过平台上传应用程序或APP，按照轮播、按天播放、按周播放、自定义的日程，批量下发至多个发布终端（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

14、单路解码器

14.1 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠

14.2 输出接口：支持1路HDMI、VGA、BNC三种输出接口

14.3 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；

14.4 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；

14.5 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；

14.6 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码；

14.7 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示.

14.8 网络接口不少于：1个RJ45网络接口

14.9 串行接口不少于：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口

14.10 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。

14.11 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。

14.12 可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：16路分辨率为4000×3000（20fps）的H.264、H.265、MPEG4视频图像

14.13 可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、MPEG4视频图像。

14.14 可对输入的视频画面进行90°旋转显示。

15、监视器

15.1 43寸液晶电视

15.2 支持通电开机

16、24口POE交换机

16.1 交换容量≥670Gbps，转发性能≥100Mpps，数值以原厂官网最小值为准，提供官网截图及公开链接。

16.2 千兆电口≥24，万兆光口≥4，配置一块1000W电源，支持POE+

16.3 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN、支持Super VLAN、支持Voice VLAN、支持组播VLAN

16.4 支持RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+协议

16.5 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署，提供权威第三方测试报告并加盖原厂公章

16.6 支持G.8032标准以太环网协议

16.7 保障设备安全自主可控，采用国产自研芯片,提供相应的证明材料并加盖原厂公章

16.8 支持硬件BFD，至少4ms发包检测，故障倒换时间小于50ms，提供权威第三方测试报告并加盖原厂公章

16.9 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSH；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理

16.10 提供工信部入网证书

17、光纤模块

17.1光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)

18、机柜

18.1 600*600*22U，前后网孔门

19、75寸会议平板

19.1 屏幕尺寸：≥75英寸；显示：产品采用DLED背光，支持3840×2160@60Hz超高清4K分辨率，显示比例支持16：9，兼容4：3、16：10；屏幕占比95%，色深10bit，可视角度178°，NTSC色域：90%，亮度：380cd/m²；

19.2 触控：采用红外触控；双系统支持20点触控，20笔同时书写；触摸分辨率32768*32768，触摸精度1mm；触摸有效识别：单点2毫米，多点2毫米，触控高度1.5mm；具备防遮蔽功能（10点遮蔽可正常使用），防光干扰设计，能在照度100KLUX环境正常工作，触控响应时间6ms，书写延时：30ms；

19.3 摄像头：支持4800W拍摄，实时预览分辨率为3840*2160@20；视场角：对角线120°，水平113°，垂直：81°，畸变：6%；

19.4 麦克风：内置全指向8阵列麦克风，采样率：32K，采样位：24bit，灵敏度：-38dB，0.15%THD，信噪比高达66dB，拾音距离12m，音频带宽0~16000Hz，频响范围100Hz-10kHz，360°拾音；

19.5 CPU：A72×2+A53×4，最高主频1.8GHz；GPU:T860（4核）；（推荐，或更优）

19.6 内存及存储：RAM：4GB，ROM：64GB，支持扩充存储64GB或128GB

19.7 解码能力：支持H.264，支持4K(3840×2160)超高清视频，视频解码支持3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应、梳状滤波，Windows及安卓双系统下支持纯硬件高清解码技术；需提供具备CMA或CNAS或ILAC-MRA标识的产品检测报告的复印件并加盖供应商公章

19.8 操作系统：内置Android11.0操作系统定制开发，支持多任务分屏协作，分屏显示时，支持屏幕中间分屏界限拖拉，改变分屏应用窗口比例，同时随着分屏的比例改变应用自适应菜单和内容系统；

19.9 音箱：环绕立体声，喇叭中高音和低音采用三个独立腔体设计，内置2*10W中高音喇叭前置，20W低音喇叭后置

19.10 底边栏：全屏应用框架，无侧边栏中控菜单遮挡主界面展示，底部常驻系统操作栏，可手动向下滑动自动收起和底部向上滑动自动展开；

19.11 视频接口：视频输入接口HDMI2.0IN（4K@30Hz）×2路；视频输出接口HDMIOUT（4K@60Hz）×1路；使用外接HDMI设备时，信号源可以自动切换至相应设备，拔出后自动返回原通道

19.12 USB接口：前置Type-C×1，USBtype-A×2，后置USB×2，支持双系统切换，前置Type-C接口支持65WPD充电、投屏以及反向触控功能，USBtype-A接口支持3.0、后置接口在Android、OPS上均支持3.0

19.13 屏幕群组：支持屏幕群组功能，多台大屏与大屏之间无线实时同步屏幕画面，无需通过HDMI即可实现。支持单台终端（手机，PAD或电脑）的画面无线投屏到多台智能交互会议平板同时显示；

20、OPS电脑模块

20.1 内存：16GB

20.2 硬盘：256G固态硬盘

20.3 主频：3.0GHz

20.4 处理器：IntelH310CExpress

20.5 CPU：IntelCorei79700

20.6 网卡：Integrated10/100/1000MAdaption；WiFi支持IEEE802.11ac

20.7 散热系统：单铜管&单风扇

20.8 接口：网络接口RJ45x1，存储控制接口：USB2.0/3.0x6，视频输出接口HDMI接口(out)x1,DP(out)接口x1

20.9 蓝牙：Bluetooth4.2（或更优）

21、管理终端

21.1 CPU不低于12代i7-12700；内存不低于；16G；音频不低于512GSSD、显示器不低于23.8英寸整机

22、24口交换机

22.1 交换容量≥670Gbps，转发性能≥100Mpps，数值以原厂官网最小值为准，提供官网截图及公开链接。

22.2 千兆电口≥24，万兆光口≥4

22.3 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN、支持Super VLAN、支持Voice VLAN、支持组播VLAN

22.4 支持RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+协议

22.5 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署，提供权威第三方测试报告并加盖原厂公章

22.6 支持G.8032标准以太环网协议

22.7 保障设备安全自主可控，采用国产自研芯片,提供相应的证明材料并加盖原厂公章

22.8 支持硬件BFD，至少4ms发包检测，故障倒换时间小于50ms，提供权威第三方测试报告并加盖原厂公章

22.9 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSH；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理

22.10 提供工信部入网证书

23、中区监控室基础装饰

23.1 600x600m*32mm，地板支架200mm高，全钢陶瓷贴面地板23㎡。墙面修补，墙面涂刷防尘漆及乳胶漆35㎡；电视墙区域轻钢龙骨造型8㎡；顶部照明灯光

24、操作台

24.1 定制，多层实木+不锈钢制作柜体，多功能操作台，2联，含移动椅子

25、主扩声音箱

25.1 知名品牌二分频全频扬声器，需具备可调多种角度壁挂及吊装方式，需具备声学设计使用的EASE数据。

25.2 低频单元：≥10英寸；高频单元：≥1英寸

25.3 频率范围：不窄于50Hz-19KHz。

25.4 额定功率：≥250W。

25.5 最大声压级≥122dB。

25.6 灵敏度：≥95dBSPL

25.7 防护等级≥IP54。

26、补声音箱

26.1 知名品牌二分频全频扬声器，需具备可调多种角度壁挂及吊装方式，需具备声学设计使用的EASE数据。防护等级≥IP54。

26.2 低频单元：≥8英寸；高频单元：≥1英寸

26.3 频率范围：不窄于55Hz-20KHz。

26.4 额定功率：≥200W。

26.5 最大声压级≥119dB。

26.6 灵敏度：≥90dBSPL

26.7 覆盖角度：≥105°

27、功放

27.1 立体声模式：8Ω≥300W,4Ω≥425W

27.2 信噪比（20Hz-20kHz）：≥-100dB

27.3 电压增益：≥32.2dB

27.4 失真：≤0.02%

27.5 前面板上装有监控电源、信号、削波的LED指示灯

28、音频处理器

28.1 输入通道：不少于4路话筒及4对RCA线路输入；输出通道：不少于6路输出；

28.2 输入通道处理：具备4段参量EQ，高通，低通，门限，AGC或压缩；

28.3 输出通道处理：具备图示均衡，12段反馈抑制滤波，压限，优先级，自动响度处理，延时，音箱参数预设（厂家预设和自定义）；混合效果器和RTA；

28.4 其他接口：不少于3路RJ45接口，2路USB接口，2路GPI控制接口；

28.5 支持多达8个多功能墙面控制器

28.6 支持iOS和Android智能手机APP控制

28.7 存储转发功能的寻呼广播，可通过智能手机APP实现。

28.8 带自动话筒混音(AMM)功能的调音台

28.9 与音箱功放同一品牌

29、智能会议混音器

29.1 不低于6通道智能混音，内置回声抑制器(AEC)处理控制，12段参数均衡器；不少于2通道的USB音频接口，可以整合到电脑作为声卡，能从电脑播放音频信息；配合通信软件(如Skype,微信,QQ等)，可用作远程会议；与无线话筒同一品牌

29.2 不少于6路平衡式话筒输入，1组立体声输入

29.3 不少于1组立体声和2路单声道输出

29.4 各输入及输出端均作全数字处理

29.5 不低于8x3音频路由矩阵

29.6 可在前面板直接操作，亦可使用Web软件作远程控制。

29.7 支持中控IP控制。

29.8 可级联不少于6台混音器。

30、无线话筒主机

30.1 主机：

30.1.1 工作频率：≥2.4GHzISM频段

30.1.2 动态范围(典型值)：>109dB(A-加权)

30.1.3 总谐波失真：<0.05%，典型

30.1.4 取样频率：不低于24比特/48kHz

30.1.5 延迟时间：≤3.8ms

30.2 天线：

30.2.1 接收系统：不少于三种分集式接收方式。

30.2.2 接收器可通过以太网电缆进行脱离机体的远程安装，距离不低于100米。

31、话筒发射基座

31.1 工作频率：≥2.4GHzISM频段

31.2标配可充电锂离子电池；电池耗电：≥9小时

31.3 开关：轻触式电容感应开关。

31.4 内置低切濾波器。

32、心形指向鹅颈话筒

32.1 超指向收音头，提供不大于90°窄角度的收音角度。

32.2 具备射频干扰(RFI)屏敝技术，提供杰出的防止射频干扰能力，避免收音时受到如手提电话等的干扰。

32.3 内置供电模组和小型隐藏开关，可设定80Hz高通滤波或平直响应。

32.4 型式：固定充电背板，静电型电容式

32.5 指向特性：超指向性

32.6 频率响应：≤35-≥20000Hz；最大输入声压级：≥132dBSPL(1KHz,THD1%)

32.7 开通灵敏度：-35dB(17.7mV)re1Vat1Pa

32.8 动态范围（典型值）：≥115dB(1KHzatMaxdBSPL)

32.9 信噪比：≤74dB(1KHzat1Pa)

33、无线手持话筒

33.1 具频率扫描功能，可寻找及设定在最佳可使用频率上；

33.2 手持发射器设有高/低输出功率控制开关，射频输出功率：高输出30mW，低输出10mW(于50Ω,可切换)

33.3 收音头：动圈式，心型指向性；

33.4 接收器与发射器一拖二；

33.5 电池耗电/寿命：高输出7小时；低输出9小时；

34、室内SMD显示屏

34.1 小间距LED全彩显示屏；

34.2 像素间距：≤1.56mm；

34.3 模组比例：16:9；

34.4 像素结构：LED表贴三合一；

34.5 采用金线封装；

34.6 采用压铸铝箱体；

34.7 像素密度：≥400000点/㎡；

34.8 光学参数：显示屏亮度≥600cd/㎡，色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥3000:1；刷新率：3840Hz

34.9 电气参数：峰值功耗450W/㎡，平均功耗＜150W/㎡，供电要求110~220VAC±15%；

34.10 工作温度范围0—40℃，存储温度范围-10—50℃，工作湿度范围（RH）无结露10-60%，存储湿度范围（RH）无结露10-70%。

34.11 功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。

34.12 维护方式：完全前维护，灯板电源和接收卡前维护。

34.13 ▲PCB符合GB 4588.3-2002，环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度120℃（提供具备CMA或CNAS或ILAC-MRA标识的产品检测报告的复印件并加盖供应商公章）

34.14 ▲支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低10%（提供具备CMA或CNAS或ILAC-MRA标识的产品检测报告的复印件并加盖供应商公章）

35、LED发送卡

35.1 4个千兆网口输出，单个网口最大带载65万个像素点；

35.2 带载分辨率：2048×1152@60Hz或1920×1200@60Hz；

35.3 输入接口：HDMI*1，USB*2，DEBUG*1；ETHERNET*1，

35.4 lightsensor*1，IRIN*1

35.5 输出接口：网口RJ45*4；HDMI*1；AUDIOOUT*1

35.6 16bit处理深度，低亮高灰，真实还原图像色彩；

35.7 3840Hz高刷新率，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅；

35.8 支持屏幕亮度自动调整,自适应环境光亮度（配合多功能卡使用）；

35.9 图像色温调节，标准、冷、暖三色可调；

36、LED支架

36.1 配合箱体产品

36.2 壁挂安装

37、配电柜

37.1 类型：20KW配电柜

37.2 控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制

37.3 元器件：德力西断路器，施耐德接触器

37.4 输入电压：380V，三相五线

37.5 输出电压：220V

37.6 输出回路：6个单相回路

38、解码输出板

38.1 HDMI接口输出265解码板，持4路HDMI信号输出，支持解码2路2400W@25fps、或4路1200W@25fps、或8路800W@25fps、或16路400W@25fps、或32路200W@25fps，或64路720P@25fps及以下分辨率（例如4CIF）。

38.2 奇数口支持3840x2160@30Hz及以下标准分辨率输出，偶数口支持1080p及以下标准分辨率输出

39、编码输入板

39.1 DVI编码输入板，支持4路DVI信号接入。支持H264编码。

39.2 支持用转接头进行VGA、HDMI输入转DVI输入，支持复合音频输入

40、视频处理器

40.1 投标产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不低于10个板卡插槽，系统稳定可靠

40.2 投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。

40.3 投标产品支持分辨率16384x6480、30Hz图像上墙功能，并且可以实现解码显示或本地回放实时视频，可设置点对点无缩放上墙。

40.4 投标产品支持支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8640、16384x6480等分辨率图像信号。

40.5 投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。

41、中控主机

41.1 最大8路独立可编程RS-232/422/485控制接口；

41.2 8路独立可编程的红外发射接口，支持红外转串口；

41.3 8路弱电继电器接口；

41.4 8路数字输入/输出IO接口；

41.5 支持USB2.0和以太网编程通讯；

41.6 支持本地控制，同时透过E-CLUSTER云平台服务，不需要固定IP实现远程控制；

41.7 提供开放式的可编程控制平台及开发包、人性化的中文操作界面和交互式的控制结构；

41.8 1U金属机箱设计，符合国际机箱标准，可安装于任何19英寸的机柜上。

41.9 全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持IOS（IPad/iphone)、android（安卓）、传统射频触屏手持终端，通过wifi与主机通讯；

42、嵌墙式触摸屏

42.1 10英寸16:9屏幕显示；

42.2 1920x1080IPS全视角触控屏幕；

42.3 LAN以太网络通讯；

42.4 支持嵌墙、挂墙安装方式；

42.5嵌入式操作系统；

43、12路净化电源控制器

43.1 总容量：50A；

43.2 输出：Channel1~12，10A国标五孔插座；

43.3 控制接口：EMGDC24V紧急启动接口，DC5~24V电压信号启动接口，标准RS232，RS485，状态输出，以太网口；

43.4 安全保护：50A空气开关，电流电压过流过压报警保护；

43.5 净化滤波器：额定电流40A；

44、管理终端

44.1 CPU不低于12代i7-12700；内存不低于；16G；音频不低于512GSSD、显示器不低于23.8英寸整机

45、24口交换机

45.1 交换容量≥670Gbps，转发性能≥100Mpps，数值以原厂官网最小值为准，提供官网截图及公开链接。

45.2 千兆电口≥24，万兆光口≥4

45.3 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN、支持Super VLAN、支持Voice VLAN、支持组播VLAN

45.4 支持RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+协议

45.5 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署，提供权威第三方测试报告并加盖原厂公章

45.6 支持G.8032标准以太环网协议

45.7 保障设备安全自主可控，采用国产自研芯片,提供相应的证明材料并加盖原厂公章

45.8 支持硬件BFD，至少4ms发包检测，故障倒换时间小于50ms，提供权威第三方测试报告并加盖原厂公章

45.9 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSH；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理

45.10 提供工信部入网证书

46、设备机柜

46.1 600*800*32U，前后网孔门

47、背景墙处理

47.1 电视墙区域轻钢龙骨造型；内置吸音棉，外部槽孔吸音板

48、系统集成

48.1 音箱线、音频线、网线、电源线等

48.2 网线技术要求：

线规：23AWG，铜芯线径实测直径不得低于国家标准 0.57±0.02mm，或更优性能, 材料为纯无氧铜；整箱线缆实测长度不少于305 米,整箱线缆净重实测不低于 12.5KG（不含任何包装和木轴），单芯导体305米的实测电阻值≤23±0.5欧姆。

49、AI主机

49.1 嵌入式处理器，内置8TB硬盘（用于报警图和报警录像存储）

49.2 2颗物理GPU（引擎），单个物理引擎可分化成4个虚拟引擎，每个虚拟引擎性能如下：

图片分析平均2张/秒/GPU，视算法模型不同，性能上下浮动

支持实时视频分析，1路/GPU（检测、分类、检测+分类、图像比对、OCR、分割）

支持视频轮巡分析，4路/GPU，轮巡间隔10~3600秒可配

支持定时抓图分析，4路/GPU，抓图间隔3~3600秒可配

49.3 支持报警联动I/O报警

49.4 支持报警联动语音提示

49.5 2个HDMI，2个VGA、2个千兆网口、1个USB2.0接口、1个USB3.0接口、报警IO：16进4出

49.6 输入带宽：256M

49.7 支持展示已经添加的模型包数和总模型包数；支持编辑导入的模型名称（模型名称默认为原文件名）（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

49.8 支持离线模型和在线模型两种模型导入方式，支持第三方算法插件的导入（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

49.9 ▲支持实时视频、视频轮巡、一定时间间隔抓取图片三种分析模式。在视频轮巡分析模式下，支持轮巡时间配置，轮巡时间（10～3000）s可选。（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

49.10 ▲支持定时抓图任务布控计划配置、可进行周一至周日全天计划配置、可配置某天计划并复制到其余日期、每天最多可配置6个时间段，支持一键删除所有计划（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

49.11 ▲配合接入的普通IPC，支持对后厨工作人员的衣服，帽子，口罩识别；并根据设定条件触发报警联动。可设置最多15个检测区域或者跨越警戒线检测。配合接入的普通IPC，支持对老鼠识别；并根据设定条件触发报警联动。可设置最多15个检测区域或者跨越警戒线对老鼠进行检测。接入普通IPC，支持对玩手机行为识别；并根据设定条件触发报警联动。可设置最多15个检测区域或者跨越警戒线检测。接入普通IPC，支持对抽烟行为识别；并根据设定条件触发报警联动.可设置最多15个检测区域或者跨越警戒线检测。（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

49.12 算法加载功能：可集成第三方算法，支持算法加载，多算法仓可按需加载不同的第三方算法，可与原有算法并行运行（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

50、存储服务器（120T）

50.1 机架式，3U16盘位，服务器架构，64位多核处理器，120TB合作餐饮单位级存储容量

50.2 单设备配置≥64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥32GB，内置SSD固态硬盘和企业级硬盘

50.3 标配≥2个千兆网口，2个USB3.0接口

50.4 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/14T/15T/16T/18T/20TBSATA磁盘，支持硬盘交错/分时启动功能，并支持硬盘热插拔操作，支持磁盘漫游；

50.5 提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、iRAID模式

50.6 应能接入并存储800Mbps视频图像，同时转发800Mbps的视频图像；同时回放128Mbps的视频图像；

50.7 支持不低于200MBps图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出

50.8 应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件。

50.9 ▲可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

50.10 ▲可对指定的录像段或指定事件的1个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

50.11 在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持业务不中断。（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

51、NVR

51.1 2U标准机架式，ATX电源，本次配置64T硬盘。

51.2 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口；具有16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口；

51.3 ▲内置不少于8个Sata接口硬盘（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

51.4 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps；（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

51.5 ▲HDMI接口最大支持4K输出，当一路输出4K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双2K异源输出；（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

51.6 接入带有温度报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式；（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

51.7 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘

52、服务器

52.1 2U双路标准机架式服务器

52.2 CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz

52.3 内存：64GDDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

52.4 硬盘：4块600G10K2.5寸SAS硬盘

52.5 阵列卡：可选SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10;可选RAID卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护

52.6 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽

52.7 网口：2个千兆电口，2个万兆光口

52.8 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

52.9 电源：标配550W（1+1）铂金冗余电源

53、综合接入管理平台

53.1 要求支持AD域（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

53.2 要求运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证

53.3 要求支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

53.4 要求支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

53.5 要求支持人脸建模的大规模批量下发；支持初始化全量下发、增量异动下发（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

53.6 支持下发定时抓图任务，定时抓图任务参数包含抓图计划模板、抓图间隔、分析通道；支持选择启用或停用分析任务

53.7 支持配置测温点温度阈值；视频、门禁均需配置测温阈值和报警阈值，且门禁设备可以配置体温异常是否允许开门

54、业务平台

一、功能要求

（一）学校管理平台

1.监管档案

（1）学校食堂人员档案，用于学校食堂人员档案的管理，实现查看查询档案信息、导入导出档案数据。

（2）学校人员档案，实现对学校人员信息的查看查询。

（3）学校食堂基本档案，用于学校食堂档案的管理，实现查看查询档案信息、地图定位、查看评价、修改功能。

（4）学校档案，实现对学校档案的查看、修改。

2.食安管理

（1）投诉举报，实现对投诉举报进行查看、查询功能。

（2）消毒管理，实现对消毒的添加、查询、查看、修改、删除等功能。

（3）温度管理，实现温度管理。

（4）晨检记录，实现晨检记录的管理。

（5）五维评分，实现对学校食堂五维评分的查看。

（6）巡检记录，实现对合作餐饮单位巡检记录的管理。

（7）▲学校食堂自查自评，实现合作餐饮单位自查自评表电子维护，支持每条检查项组合照片查询，并组合照片、检查人、电话、检查时间、定位信息，检查项目等在一张图片上展示。支持自查问题整改，自查报告附件和整改报告附件。（提供演示视频）

3.智能分析

（1）明厨亮灶，实现视频监管。

（2）人脸数据管理，实现对食堂后厨进入陌生人人脸进行查看的功能。

（3）AI识别巡查，实现查看AI摄像头智能抓拍的违规行为（穿衣、带帽、口罩等）。

（4）任务处置，实现合作餐饮单位对监管人员下发的违规行为改正后进行一个反馈。

（5）▲视频监管，人员进行视频巡查时，可进行手动视频抓拍留证（支持多次抓拍），确定违法行为，生成问题处理任务。实现图片水印叠加信息，包括照片、抓拍人、抓拍时间、餐饮单位名称，在一张图片上展示。（提供演示视频）

（6）▲任务处置，用于人员在日常巡检和AI巡检中发现问题并指派给对应学校食堂进行处理及结果反馈，可进行查看、查询、日志操作。（提供演示视频）

（7）自动生成AI智能分析报告。

4.规范经营

（1）原料索证，实现对原料索证的查询查看、添加、导入、导出功能。

（2）消毒记录，实现对消毒记录的查询查看、添加、删除、导出功能。

（3）四害记录，实现对四害记录的查询查看、添加、删除功能。

（4）废弃物处置，实现对废弃物处置的管理。

（5）食品留样，实现对食品留样的查询、查看、添加。

（6）添加剂购入，实现对添加剂购入的查询查看、添加、修改、删除功能。

（7）添加剂使用，实现对添加剂购使用的查询查看、添加、修改、删除功能。

（8）五病调离，实现对五病调离信息的查询查看、添加、修改、删除功能。

（9）原料供应商，实现对原料供应商的添加、修改、删除功能。

（10）有效期配置，实现对有效期配置的添加、修改、删除功能。

（11）原料类别配置，实现对原料类别配置的添加、修改、删除功能。

（12）原料库配置，实现对原料库配置的添加、修改、删除功能。

5.预警功能

（1）许可证到期预警，实现许可证到期预警的功能。

（2）健康证预警，实现对学校食堂人员健康证预警的功能。

6.智能物联

（1）智能物联数据查看，实现查看智能物联相关数据的功能。

（2）位移预警，实现查看预警相关信息。

（3）温湿度预警，实现对温、湿度数据的管理和查看。

（4）紫外线状态监管，实现学校对紫外线数据的管理和查看。

（5）消毒柜管理，实现对学校对消毒数据的管理和查看。

（6）智能晨检，现对学校对晨检数据的管理和查看。

7.监管服务

（1）文件公告，实现合作餐饮单位查看政府发的文件公告。

（2）办事指南，实现合作餐饮单位查看政府发的办事指南内容。

（3）食安知识，实现合作餐饮单位查看政府发的食安知识内容。

8.食谱公示，实现学校每日食谱公示修改、上报、查看操作。可以通过本系统了解学校的菜谱以及菜品信息。（提供演示视频）

9、监管看板

1）明厨亮灶建设统计，实现统计学校内明厨亮灶建设数量情况和不同类型餐饮单位数量情况，自动生成动态饼图。

2）任务处置统计，实现学校的任务处置数量及完成情况。

3）食堂企业档案统计，统计学校内食堂企业业态数量和经营情况数量，统计学校食堂企业数量，自动生成动态统计表。

4）日常监督检查统计，实现统计各部门日常监督检查数量及结果统计，自动生成动态统计表。统计检查出现问题频率TOP5并展示。

5）可视化监管看板，平台建立监管情况总览展示页，在页面上清晰展现各项信息统计情况，主要包括区域食堂数量、学校检查人员数量、食堂从业人员数量.食堂摄像机总数、食堂摄像机在线率，通过趋势图.柱状图.饼图等形式分区域将数据直观展示出来。给学校相关部门及领导提供直观有效的数据汇总，针对不同业态、不同学校部门、完成不同情况的指标进行汇总分析。

（二）学校微信小程序

1.首页，实现对学校食堂的搜索功能，实现实时定位，查看附近笑脸单位，实现地图具有放大、缩小、测距、一键导航等功能。

2.食堂，实现查询食堂关键岗位视频监控信息。

3.食堂评价，实现公众对食堂进行评价。

4.资讯，实现学校合作餐饮企业查询学校传达的各类通知，如文件公告、办事指南、食安知识。

5.学校食堂，实现学校食堂查看自身相关经营许可证照信息。

6.智能物联

（1）温湿度预警，实现对学校食堂实时温湿度数据查看及历史温湿度报警信息查询。

（2）紫外线状态监管，实现对学校食堂紫外线数据的查看。

（3）消毒柜管理，实现对学校食堂紫外线开启/关闭时间、设备用电量数据的查看。

（4）智能晨检，实现对晨检数据的管理和查看。

7.校企互动

（1）办事指南，学校合作餐饮企业查询查看学校发布的办事指南信息。

（2）文件公告，学校合作餐饮企业查询查看学校发布的文件公告信息。

（3）食安知识，学校合作餐饮企业查询查看学校发布的食安知识信息。

8.从业人员，实现维护食堂从业人员的基本信息，可进行查询、添加、查看、修改操作。

9.AI识别分析，实现在终端上对本学校AI识别信息的查看、查询操作。

10.人脸识别，实现在终端上对本学校人脸信息的查看、查询操作。

11.视频监控，实现对自身监控视频的查看。

12.任务查询，实现在终端上对本学校任务处置查看、查询、反馈操作。

13.巡查记录，实现对巡检记录的管理。

14.投诉举报，实现对投诉举报进行查看、查询功能。

15.经营规范

（1）消毒管理，实现对消毒记录的管理。

（2）四害防治，实现对四害防治信息的管理。

（3）原料索证，实现对原料索证信息的管理。

（4）废弃物处置，实现对废弃物处置的管理。

（5）食品留样，实现对食品留样信息的管理。

（6）添加剂购入，实现对添加剂购入信息的管理。

（7）添加剂使用，实现对添加剂使用信息的管理。

（8）晨检记录，实现对晨检记录信息的管理。

（9）陪餐记录，实现对陪餐记录信息的管理。

（10）五病调离，实现对五病调离信息的管理。

（11）温度管理，实现对温度的管理。

19.评价管理，实现查看合作餐饮单位评价的功能。

20.五维指数，实现对五维评分的查看。

21.配送单位档案，实现对配送单位档案的查询查看。

22.自查自评，实现食堂企业自我检查，按检查条款记录检查结果和图片留证，支持图像、地址、人员、电话等信息自动合成。

23.食谱公示：实现学校每日食谱公示修改、上报、查看操作。可以通过本系统了解学校的菜谱以及菜品信息。（提供演示视频）

▲24.上述功能采用微信小程序技术开发。（提供演示视频）

（三）一户一码

▲1.每个合作餐饮单位生成唯一二维码，通过手持终端扫描二维码，以WEB或微信扫码查询合作餐饮单位信息。（提供演示视频）

2.信息宣传，实现后台发布，全网同步政府信息宣传，支持多图切换和倒计时。

3.单位资质，查询合作餐饮单位联系信息、查询合作餐饮单位资质证明信息，包括营业执照，许可证书。

4.视频监控，查询合作餐饮单位关键岗位视频监控信息，主要包括：烹饪间、凉菜间及消毒间的视频信息。使用无插件视频技术播放视频，无需下载APP。

5.动态公示栏，实现合作餐饮单位动态等级，量化哭笑脸图实时展示和更新。

6.通知公告，查询学校部门传达的各类政策通知、警示信息等。

7.企业点评，师生对食堂企业进行点评。

8.索证索票，查询食堂企业原材料采购信息。

9.健康证公示，查询食堂企业从业人员健康证信息。

二、检查系统

2.1监督检查子系统

1）▲后勤保障部机关检查，实现定期（每周一次）的后勤保障部机关检查，支持自定义检查项，自动计算检查得分。支持附件上传，支持检查结果导出WORD文档。（提供演示视频）

2）中区监控室检查，实现定期（每周两次）的中区监控室检查，支持自定义检查项，自动计算检查得分。支持附件上传，支持检查结果导出WORD文档。（提供演示视频）

3）食品安全员检查，实现学校食品安全员每天检查，支持自定义检查项，自动计算检查得分。支持附件上传，支持检查结果导出WORD文档。

4）检查内容配置，实现检查内容的自定义配置与修改，包括检查项名称、项目内容、分值等。

2.2学校检查小程序

1.食品安全员检查，实现查询学校食品安全员对食堂的检查和评分。

55、U/UTP六类4对非屏蔽电缆

55.1 线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号

55.2 标准：YD/T1019

55.3 通过标准最高传输频率250MHz测试

55.4 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m

55.5 导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE

55.6 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离

55.7 护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm

55.8 包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱

55.9 安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃

55.10 6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/）并提供证书

55.11 产品符合TLC认证并提供证书

55.12 产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路并提供第三方检验报告

55.13 产品符合ROHS（2011/65/EU）和REACH要求并提供第三方检验报告

56、电源线

56.1 RVV3*1.5mm2电源线

56.2 标准：GB/T5023.5

56.3 型号：60227IEC53(RVV)

56.4 额定电压：300/500V

56.5 导体工作温度：≤70℃

56.6 导体：GB/T3956第五种导体

56.7 绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式

56.8 护套：PVC，护套工艺：半挤压式

56.9 静态最小弯曲半径：6D

56.10 安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃

56.11 提供CCC认证证书及检测报告

57、电源线

57.1 RVV3*4mm2电源线

57.2 标准：JB/T8734.3

57.3 型号：60227IEC53(RVV)

57.4 额定电压：300/500V

57.5 导体工作温度：≤70℃

57.6 导体：GB/T3956第五种导体

57.7 绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式

57.8 护套：PVC，护套工艺：半挤压式

57.9 静态最小弯曲半径：6D

57.10 安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃

57.11 提供CCC认证证书及检测报告

58、户外光纤

58.1 24芯B1.3，室外层绞式双护套单钢带铠装光缆

58.2 标准：YD/T901，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.3

58.3 全截面阻水结构，松套管填充纤膏，缆芯缝隙及内外护之间填充阻水填充物，确保良好的阻水防潮性能

58.4 松套管采用全色谱方式

58.5 光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：单模：B1.3（OS2）、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22；

58.6 加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm

58.7 护套：MDPE，黑色

58.8 外护套：钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色

58.9 允许拉伸力：长期：1000N，短期：3000N

58.10 允许压扁力：长期：1000N/100mm，短期：3000N/100mm

58.11 最小弯曲半径：动态：25D，静态：12.5D

58.12 敷设方式：直埋，非自承架空

58.13 安装温度：不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃

58.14 提供检测报告

59、24口光纤配线架

59.1 单模SC满配烽火尾纤法兰，含熔接

60、桥架

60.1 200*100含盖板，含桥架穿楼板穿墙开孔及恢复；含桥架支架及支架刷油

61、塑料软管

61.1 塑料软管25mm

62、塑料管

62.1 塑料管25mm

63、配电箱

63.1 规格:Pn=10kW

63.2 动力总配电柜参考尺寸(长x宽x高):500X600X250

63.3 带漏电保护

64、辅材

64.1 水晶头、扎带、胶布、标签等

65、技术服务费

65.1 挖沟槽土方、回填方、拆除路面、人行道块料铺设、路面恢复；安装、调试、售后

注：1、本项目中标人中标后签订合同前必须提供投标文件中（项目需求与评分标准中提及的）证明材料原件与视频演示中样品到学校现场核查,如发现提供虚假的证明材料或样品与投标参数不一致的,则取消该供应商的中标资格并追究相关责任。

2、以上所列产品技术规格参数要求为本次采购配置的基本要求，所涉及品牌、型号作为投标人参考，投标人所投产品及配置不得低于文件所提要求。

三、商务要求

（一）、采购的数量、采购项目交付（实施）的时间（期限）和地点

1、交付（实施）的地点（范围）：两校区人员密集场所：南湖校区云湖园、晓湖园、滨湖园、临湖园、环湖园、望湖园食堂、南湖幼儿园（包含改扩建）食堂、南湖招待所食堂以及首义校区黄鹤园、香涛园食堂、建行培训餐厅、首义幼儿园食堂。

2、交付（实施）的时间要求：240日

3、采购货物的名称及数量：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 食堂前端设备 |  |  |
| 1 | 防油污筒机 | 台 | 180 |
| 2 | 变焦对讲半球 | 台 | 59 |
| 3 | 温湿度摄像机 | 台 | 46 |
| 4 | 温湿度传感器 | 台 | 46 |
| 5 | 位移监测门磁 | 台 | 350 |
| 6 | 消毒柜监测 | 台 | 36 |
| 7 | 紫外线消杀监测开关 | 台 | 36 |
| 8 | 物联主机 | 台 | 46 |
| 9 | 海螺型网络摄像机 | 台 | 127 |
| 10 | 测温一体机 | 台 | 13 |
| 11 | 人脸识别一体机电源 | 台 | 13 |
| 12 | 摄像机支架 | 个 | 329 |
| 13 | 壁挂式信息发布屏 | 台 | 40 |
| 14 | 单路解码器 | 台 | 20 |
| 15 | 监视器 | 台 | 18 |
| 16 | 24口POE交换机 | 台 | 32 |
| 17 | 光纤模块 | 台 | 64 |
| 18 | 机柜 | 台 | 13 |
| 二 | 主控设备设备 |  |  |
| 19 | 75寸会议平板 | 台 | 2 |
| 20 | OPS电脑模块 | 台 | 2 |
| 21 | 管理终端 | 台 | 1 |
| 22 | 24口交换机 | 台 | 1 |
| 23 | 中区监控室基础装饰 | 项 | 1 |
| 24 | 操作台 | 台 | 1 |
| 25 | 主扩声音箱 | 只 | 2 |
| 26 | 补声音箱 | 只 | 4 |
| 27 | 功放 | 台 | 3 |
| 28 | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 29 | 智能会议混音器 | 台 | 1 |
| 30 | 无线话筒主机 | 台 | 2 |
| 31 | 话筒发射基座 | 只 | 4 |
| 32 | 心形指向鹅颈话筒 | 只 | 4 |
| 33 | 无线手持话筒 | 只 | 2 |
| 34 | 室内SMD显示屏 | ㎡ | 12.96 |
| 35 | LED发送卡 | 台 | 8 |
| 36 | LED支架 | ㎡ | 15.5 |
| 37 | 配电柜 | 台 | 1 |
| 38 | 解码输出板 | 台 | 2 |
| 39 | 编码输入板 | 台 | 1 |
| 40 | 视频处理器 | 台 | 1 |
| 41 | 中控主机 | 台 | 1 |
| 42 | 嵌墙式触摸屏 | 台 | 1 |
| 43 | 12路净化电源控制器 | 台 | 1 |
| 44 | 管理终端 | 台 | 1 |
| 45 | 24口交换机 | 台 | 1 |
| 46 | 设备机柜 | 台 | 1 |
| 47 | 背景墙处理 | ㎡ | 12.9 |
| 48 | 系统集成 | 批 | 1 |
| 49 | AI主机 | 台 | 27 |
| 50 | 存储服务器（120T）） | 台 | 6 |
| 51 | NVR | 台 | 4 |
| 52 | 服务器 | 台 | 2 |
| 53 | 综合接入管理平台 | 套 | 1 |
| 54 | 业务平台 | 套 | 1 |
| 三 | 综合布线部分 |  |  |
| 55 | U/UTP六类4对非屏蔽电缆 | 箱 | 122 |
| 56 | 电源线 | 米 | 4980 |
| 57 | 电源线 | 米 | 3650 |
| 58 | 户外光纤 | 米 | 2300 |
| 59 | 24口光纤配线架 | 台 | 14 |
| 60 | 桥架 | 米 | 3300 |
| 61 | 塑料软管 | 米 | 2660 |
| 62 | 塑料管 | 米 | 8770 |
| 63 | 配电箱 | 套 | 15 |
| 64 | 辅材 | 批 | 1 |
| 65 | 技术服务费 | 项 | 1 |

4、本项目核心产品为防油污筒机。

（二）、货物的包装和运输、售后要求

1、包装和运输要求：运输到指定位置

2、售后服务要求：三年质保

（三）、需满足的服务期限、付款条件（进度和方式）、售后服务标准和效率

1、本项目免费质量保证期要求不低于三年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。

2、付款条件（进度和方式）：本项目分两部分实施，第一部分为除南湖六食堂（南湖校区幼儿园改扩建工程附属的食堂）以外的所有项目地点的设备安装及调试使用。第二部分为南湖六食堂（南湖校区幼儿园改扩建工程附属的食堂）的相关设备安装及调试使用。第一部分实施完毕后，经甲方验收合格，乙方将合同总价款的5%作为质保金汇入甲方提供的银行账户。甲方确认收到乙方质保金后，乙方向甲方开具符合甲方要求的有效发票，甲方向乙方支付90%合同款（人民币：      元整，￥       ）；项目第二部分实施完成并验收合格后，甲方向乙方支付10%合同款。质保期满后，无质量问题退回乙方质保金（质保金不计利息）。

3、售后服务标准要求

电话远程售后，现场售后等多种售后方式，有应急预案，有详细的培训流程，操作指南等。

4.售后服务效率要求

接到售后反馈，中标单位必须0.5小时内响应，2小时到达现场，4小时解决问题。当场无法解决问题的，需在24小时内提供同档次备用设备，保证系统正常运行。在免费质保期内，中标单位应对由于设计、制造工艺、材料和安装所造成的质量缺陷或质量问题负责，并免费进行维修、更换零部件或退换，并须对设备出现的有关技术性问题或安全问题负责处理、解决，同时中标单位应相应延长被更换设备的质保期；中标单位须对系统终身维保，并按照校方要求不定期免费提供平台维护和平台升级服务，维保仅收取更换零部件成本费，终身不收取平台维护与升级费用和AI智能分析费。

- 、验收标准

1、验收标准：货物安装完成正常运行30天后，由供货商提出验收申请，项目责任单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合验收。

如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

四、其他要求

1、上述中综合接入管理平台需要与中南财经政法大学原有安防管理平台实现数据对接，业务平台需要与湖北省市场监督管理局业务平台完成数据交互对接，对接所产生的费用包含在本次项目中，不再另行增加任何费用。投标人及厂商须提供软件平台无缝对接的承诺书面函并加盖公章，在合同履行期限内对接成功并交付使用，在实际实施过程中，因虚假证明不能兼容导致已有设备平台的损失，所产生的所有费用由中标人承担，采购人有权终止合同。